S404宿城至皖苏界改建工程（二标段）

水土保持监测总结报告

建设单位：宿州市安水建设项目管理有限公司

监测单位：安徽龙泰水利工程设计咨询有限公司

2020年8月

目  录

前  言	1

1  建设项目及水土保持工作概况	5

1.1  建设项目概况	5

1.2  水土保持工作情况	6

1.3  监测工作实施情况	6

2  监测内容和方法	11

2.1  扰动土地情况	11

2.2  取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）	11

2.3  水土保持措施	11

2.4  水土流失情况	11

3  重点对象水土流失动态监测	13

3.1  防治责任范围监测	13

3.2  取料监测结果	16

3.3  弃渣监测结果	16

3.4  土石方流向情况监测结果	17

4  水土流失防治措施监测结果	19

4.1  工程措施监测结果	19

4.2  植物措施监测结果	20

4.3  临时防护措施监测结果	21

4.4  水土保持措施防治效果	22

5  土壤流失情况监测	25

5.1  水土流失面积	25

5.2  土壤流失量	25

5.3  取料、弃渣潜在土壤流失量	27

5.4  水土流失危害	27

6  水土流失防治效果监测结果	29

6.1  扰动土地整治率	29

6.2  水土流失总治理度	29

6.3  拦渣率与弃渣利用情况	30

6.4  土壤流失控制比	30

6.5  林草植被恢复率	30

6.6  林草覆盖率	31

7  结论	33

7.1  水土流失动态变化	33

7.2  水土保持措施评价	33

7.3  存在问题及建议	33

7.4  综合结论	33

8 附件及附图	35

# 1  建设项目及水土保持工作概况

## 1.1  建设项目概况

### 1.1.1  项目基本情况

S404宿城至皖苏界改建工程，起于已设计宿州市埇桥区人民路北延线（唐河至濉河段）道路工程终点，向北分别跨濉河、股河，与现状101省道平交，再向北在高皇山西侧下穿符夹铁路，经王楼、张楼、清水、尖山等村庄至五柳风景区，经过胡瞳村东侧，向北经镇瞳村、沿鹰咀山山脚至萧县前白，沿现状S404走廊带东侧，从官桥镇东侧绕过集镇，重点接至与徐州市交界处梁庄村，与徐州市规划的中山路南延段连接。本标段桩号为K25+000-K46+319.982，全长21.32km，按照一级公路标准，设计速度80公里/小时。一般路段采用双六车道47.0米断面，K33+200-K34+700、K34+850-K36+320、K41+050-K41+860路段单侧设置辅道和人行道，单面宽度为50.75米；K34+700-K34+850段两侧设置辅道和人行道，断面宽度54.75米。道路采用沥青混凝土路面。S404宿城至皖苏界改建工程（二标段）（以下简称“本项目”）全长21.306km，桩号为K25+000~K46+319.982。

本项目由路基工程区、桥涵工程区、取（弃）土（渣）场、施工营地区、施工道路区五个分区组成，实际总占地190.83hm2，其中永久占地152.33hm2，临时占地38.50hm2。项目基建期土石方本工程设计路基挖方52.60万m3，填方230.40万m3（压实方193.37万m3），借方185万m3，弃方7.6万m3。

工程投资单位为宿州市安水建设项目管理有限公司，预算总投资9.01亿元，其中土建工程投资6.60亿元，资金全部由建设单位自筹。主体工程于2017年4月动工，2019年9月9完工，建设工期27个月。

### 1.1.2  项目区概况

项目区属暖温带季风气候，历年平均气温14.7℃，全年≥10℃积温为4653℃，多年平均降水量840mm，10年一遇最大24h降雨量176mm，多年平均蒸发量为1060mm，多年平均风速2.3m/s，全年主导风向为东北偏东风，最大冻土深度15cm，年均无霜期210d。项目区土壤类型主要为潮土、砂姜黑土。项目区植被类型为暖温带落叶阔叶林，现状林草覆盖率17.9%。项目区属于北方土石山区，土壤侵蚀以微度水力侵蚀为主，容许土壤流失量为200t/(km2·a)，原地貌土壤侵蚀模数为180t/(km2•a)。

## 1.2  水土保持工作情况

2016年3月初，安徽省水利水电勘测设计院编制完成了《S404宿城至皖苏界改建工程水土保持方案报告书（送审稿）》。2016年30日，《S404宿城至皖苏界改建工程水土保持方案报告书（送审稿）》通过了宿州市水利局组织的技术审查。2016年4月，宿州市水利局以宿水〔2016〕268号文对《S404宿城至皖苏界改建工程水土保持方案报告书（报批稿）》予以批复。

为保障水土保持工作顺利开展及落实到位，建设单位宿州市安水建设项目管理有限公司设立的工程部为负责本工程水土保持管理机构，委派一名工程师专职负责水土保持工作的执行和监督工作。在该公司领导重视和水土保持专职机构具体负责下，项目水土保持措施基本按照三同时制度落实。

水土保持监测单位在日常监测过程中提出的监测意见包括项目建设区内的应绿化面积及时予以土地整治并绿化等，建设单位基本按照水土保持监测意见落实水土流失防治任务。

## 1.3  监测工作实施情况

### 1.3.1  监测实施方案执行情况

本工程于2017年4月动工，建设单位于2017年7月开始委托监测单位开展本工程水土流失监测工作。为了顺利开展该项目的监测工作，我单位按照水利部关于开发建设项目水土保持监测的有关规范，对该项目编制了《S404宿城至皖苏界改建工程（二标段）水土保持监测实施方案》。我单位严格按照水土保持监测实施方案开展监测工作，并根据工程建设的实际情况作适当调整。采用调查监测等常规监测方法监测工程水土流失情况。通过监测工作的正常开展，及时监测了工程施工过程中水土流失的动态变化、各项水土保持措施实施情况及防治效果等内容。

### 1.3.2  监测项目部设置

S404宿城至皖苏界改建工程（二标段）水土保持监测工作由安徽龙泰水利工程设计咨询有限公司承担，监测工作自2017年4月开始至2020年8月结束。按照监测实施方案，成立了监测项目部，配备了包括水土保持、水利工程、水文等各专业人员3名。2017年7月，监测项目部首次进场，并组织建设单位、设计单位、施工单位及监理单位等有关单位开展了水土保持监测技术交底工作。

### 1.3.3  监测点布设

本工程实际工期为27个月，主体施工主要集中在2017年4月至2019年6月完成，施工扰动频繁，施工期短，不宜布设固定水土流失监测点，本工程监测以调查监测为主，设6个固定调查监测点。

水土保持调查点布置见表1.3-1。

表1.3-1 水土流失调查点布置情况表

| 防治分区 | 序号 | 布置位置 | 监测方法 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基工程区 | 1 | K32+300，路堑挖方边坡 | 简易坡面量测法 | 土壤流失量、土壤侵蚀强度等 |
|  | 2 | K38+800，路基填方边坡 | 简易坡面量测法 |  |
| 取（弃）土（渣）场 | 4 | 前白村取土场出水口 | 沉沙池法 |  |
| 施工营地区 | 5 | 出水口 | 沉沙池法 |  |
| 施工道路区 | 6 | K28+500，出水口 | 沉沙池法 |  |

### 1.3.4  监测设施设备

监测设备主要包括全站仪、GPS定位仪、自记雨量计、照相机等，详见表1.3-2。

表1.3-2  监测设备表

| 序号 | 设施和设备 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设施及设备 |  |  |  |
| 1 | 自计雨量计 | 个 | 1 |  |
| 2 | 土壤水分仪 | 套 | 1 |  |
| 3 | GPS定位仪 | 台 | 1 |  |
| 4 | 全站仪 | 台 | 1 |  |
| 5 | 天平 | 台 | 1 |  |
| 6 | 烘箱 | 套 | 1 |  |
| 7 | 计算机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 数码照相机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 汽车 | 台 | 1 |  |
| 二 | 消耗性设施及其它 |  |  |  |
| 1 | 玻璃器皿 | 个 | 5 |  |
| 2 | 测钉 | 个 | 20 |  |
| 3 | 绳子 | m | 100 |  |
| 4 | 地质罗盘 | 台 | 1 |  |
| 5 | 对讲机 | 部 | 2 |  |
| 6 | 钢卷尺 | 个 | 2 |  |
| 7 | 地形图 | 张 | 10 |  |
| 8 | 50m皮尺 | 支 | 2 |  |
| 9 | 2m抽式标杆 | 支 | 4 |  |
| 10 | 其它 | 项 | 1 |  |

### 1.3.5  监测技术方法

承担监测任务的监测机构须实行驻点监测，配备3名监测人员。监测方法采用调查监测法。

扰动土地面积、堆土(渣)量、水土保持措施实施情况等项目的监测应以实地量测为主。

对影响水土流失的主要因子如地形、地貌、土壤、植被、水系、水利工程的变化、水土流失的危害、生态环境的变化以及水土保持方案实施等情况采用调查监测法。

对重点监测区域和典型监测断面(点)降水量、水土流失量、水土保持防护工程的防护效果等主要采用调查监测法。

此外，可利用GPS或全站仪对建设区域地表扰动和面上的水土流失情况进行定位观测和面积量算。根据需要，对工程建设的相关部位可采取巡测的办法开展水土流失的监测工作。原地貌对照观测区在项目建设区相应监测点附近选取。

### 1.3.6  监测成果提交情况

我单位自承担本工程监测项目以来，及时向建设单位提交了水土保持监测实施方案1份，监测季报13份及相关的监测记录表和监测意见等监测资料。

# 2  监测内容和方法

## 2.1  扰动土地情况

以调查法为主，结合工程施工进度和工程初步设计总平图，在现场确定扰动区域的基础上，在施工图中进行标注，并在CAD中进行量测，随后将各期监测所得的成果报送建设单位确认。

## 2.2  取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）

查阅施工、监理记录资料，并结合相关图件量测核实，监测工程土（石）方挖、填、借、弃。

## 2.3  水土保持措施

该项指标包括工程措施、植物措施及临时措施。

①工程措施和临时措施指标

包括工程措施和临时措施工程量、完好程度及运行情况、施工进度。以调查法为主，在查阅设计、监理等资料的基础上，并通过现场实地调查确定工程措施的工程量，并对措施的稳定性、完好程度及运行情况及时进行监测。临时措施采用实地量测，查阅施工组织设计确认施工进度和工程量。

②植物措施指标

包括植物类型及面积、成活率及生长状况、植被盖度(郁闭度)。

植物类型及面积采用调查法监测；成活率、保存率及生长状况采用抽样调查的方法确定；植被(郁闭)盖度采用树冠投影法、线段法、照相法、针刺法；林草植被覆盖度根据调查获得的植被面积按照林草措施面积/项目建设区面积计算。

## 2.4  水土流失情况

水土流失调查点及调查内容情况表见表2.4-1。

表2.4-1  水土流失调查点及调查内容情况表

| 防治分区 | 序号 | 布置位置 | 监测方法 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基工程区 | 1 | K32+300，路堑挖方边坡 | 简易坡面量测法 | 土壤流失量、土壤侵蚀强度等 |
|  | 2 | K38+800，路基填方边坡 | 简易坡面量测法 |  |
| 取（弃）土（渣）场 | 4 | 前白村取土场出水口 | 沉沙池法 |  |
| 施工营地区 | 5 | 出水口 | 沉沙池法 |  |
| 施工道路区 | 6 | K28+500，出水口 | 沉沙池法 |  |

# 3  重点对象水土流失动态监测

## 3.1  防治责任范围监测

### 3.1.1  水土流失防治责任范围

a）水土保持方案设计的项目建设区

本工程征地范围经过主体设计优化后，考虑到路基排水及绿化等占地，K0+000～K4+065段征地平均宽度约为68~70m，K4+065～K46+823段征地平均宽度约为50~52m。

本工程总占地298.80hm2，按占地性质划分：路基工程区、桥涵工程区永久占地245.55hm2，取（弃）土（渣）场、施工营地及施工道路等临时征地为53.25hm2；按行政区划分，埇桥区253.61hm2，萧县45.19hm2；按占地类型主要包括耕地、交通运输用地、其他土地（即空闲地或裸地）、水域及水利设施用地及住宅用地等。工程占地情况详见表3-7。

表3-7 S404宿城至皖苏界改建工程占地类型、性质及面积表

| 行政区划 | 占地类型 | 永久占地（hm2） |  | 临时占地（hm2） |  |  | 合 计 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路基 工程区 | 桥涵 工程区 | 取（弃） 土（渣）场区 | 施工 营地区 | 施工 道路区 |  |
| 埇桥区 | 耕地 | 151.32 | 0.86 | 45.40 | 6.00 | 1.25 | 204.83 |
|  | 交通运输用地 | 37.77 |  |  |  |  | 37.77 |
|  | 水域及水利设施用地 | 2.64 | 1.30 |  |  |  | 3.94 |
|  | 住宅用地 | 1.07 |  |  |  |  | 1.07 |
|  | 其他土地 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |
|  | 小计 | 198.80 | 2.16 | 45.40 | 6.00 | 1.25 | 253.61 |
| 萧县 | 耕地 | 37.27 | 0.35 |  | 0.50 | 0.10 | 38.22 |
|  | 交通运输用地 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |
|  | 水域及水利设施用地 | 1.03 | 0.60 |  |  |  | 1.63 |
|  | 住宅用地 | 0.29 |  |  |  |  | 0.29 |
|  | 其他土地 | 1.55 |  |  |  |  | 1.55 |
|  | 小计 | 43.64 | 0.95 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 45.19 |
|  | 合计 | 242.44 | 3.11 | 45.40 | 6.50 | 1.35 | 298.80 |

b）实际发生的防治责任范围

根据《开发建设项目水土保持技术规范》和《水土保持监测技术规程》的规定，本工程实际发生的水土流失防治责任范围为208.02hm2。

项目水土流失防治责任范围详见表3.1-2。

表3.1-2  项目水土流失防治责任范围监测表

| 分 区 | 占地面积（hm2） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 永久占地 | 临时占地 |  |
| 路基工程区 | 150.74 | 150.74 |  |  |
| 桥涵工程区 | 1.59 | 1.59 |  |  |
| 取（弃）土（渣）场 | 35.83 |  | 35.83 |  |
| 施工营地区 | 16.15 |  | 16.15 |  |
| 施工道路区 | 3.71 |  | 3.71 | 主线沿线设施工道路宽5m，其中2m为临时占地。 |
| 合 计 | 208.02 | 152.33 | 55.69 |  |

c）设计防治责任范围与监测值对比分析

水保方案设计路基工程区占地242.44km，长46.823km，一般路基宽度47m，据此推测路基外占地宽度约4m。但实际路基边坡、排水沟等界桩占地宽度明显大于4m，因此实际路基工程区占地面积相对水保方案明显增大。

取（弃）土（渣）场变化，主要路基填筑高度增加，导致取土量增大，在取土深度不变的情况下，取（弃）土（渣）场面积增大。

施工营地区占地变化，主要是设置了水稳层拌合站（含破碎站）

施工道路区占地变化，主要是主线沿线设施工道路宽5m，其中2m为临时占地。

### 3.1.2  背景值监测

根据《土壤侵蚀分类分级标准》，结合现场查勘，项目区占地类型为林地、交通运输用地、耕地、水域及水利设施用地等，确定本项目区土壤侵蚀模数背景值为150-200t/km²•a，见表3.1-4。

表3.1-4  工程各单元土壤侵蚀背景值取值表

| 序 号 | 工程单元 | 土壤侵蚀模数背景值t/（km².a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路基工程区 | 200 |
| 2 | 桥涵工程区 | 200 |
| 3 | 取（弃）土（渣）场 | 150 |
| 4 | 施工营地区 | 150 |
| 5 | 施工道路区 | 200 |

### 3.1.3  建设期扰动土地面积

本工程防治责任范围内土地均扰动，建设期扰动土地面积为208.02hm2。

## 3.2  取料监测结果

### 3.2.1  设计取料情况

本项目地形较为平坦，多采用填方路基形式，填方多于挖方。主体设计对线路设计高程进行了优化降低，全线平均填挖高度1.5m，平均每公里土石方达8.20万m3。填方路段用土应通过纵向调配，在公路两侧设取土坑集中取土，并对取土坑作必要的排水、防护和绿化等措施，减少公路建设对环境产生的负面影响，减少水土流失。

通过与建设单位及主设单位沟通，在综合考虑规划、运距、可行性等多方面因素后，本工程采用取弃结合的方式，共设集中取（弃）土（渣）场6个。本项目周边土地以耕地为主，土壤主要为潮土，呈硬塑～半坚硬状，满足路基填筑要求。

除2号取土场选用项目选线左侧的岗地外，其他取土场均为耕地，地势平坦。取土前，应先对取土场表土进行剥离，堆放于取土区一角，采取临时防护措施；取土时应分块分段取土，并注意控制扰动范围；取土区分块取土结束后，将路基施工弃土填筑至该地块取土坑至周边基本持平，其上回覆表土，征地复耕；后续地块取土后无法恢复的取土坑部分，则可以根据当地土地利用规划，作为鱼塘，发展养殖业。项目2号取土场为岗地，较周边地形稍高。岗地取土场地形中间高，四周低，顶部相对周边高5m，坡度约1/20。取土时应根据计算，控制扰动范围，场地取平后，回覆表土复耕。

取土场位置一般选择在用土路段中部，运距控制在3~5KM以内。为满足施工需要，需新建通往主线施工道路约1200m，利用现有道路约3km。

取（弃）土（渣）场基本情况见表3.2-1。

表3.2-1  取（弃）土（渣）场基本情况表

| 序号 | 上 路 桩 号 | 取土场距离（m） | 用土段桩号 | 相对 位置 | 可提供 数量 （万m3） | 计划 使用量 （万m3） | 占地 （hm2） | 取土深度 （m） | 地貌 | 弃渣回填（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | K12+100 | 300 | K7+000～K14+000 | 右侧 | 30 | 27.95 | 5.8 | 4.5~5.5 | 耕地 | 14.12 |
| 2# | K17+400 | 200 | K14+000~K21+000 | 左侧 | 25 | 22.01 | 4.3 | 5.0~5.5 | 岗地 | 6.37 |
| 3# | K23+800 | 300 | K21+000~K27+600 | 右侧 | 50 | 48.68 | 9.5 | 4.5~5.5 | 耕地 | 3.61 |
| 4# | K31+300 | 200 | K27+600~K33+700 | 右侧 | 30 | 28.59 | 5.8 | 4.5~5.5 | 耕地 | 11.82 |
| 5# | K35+900 | 200 | K33+700~K40+000 | 右侧 | 50 | 46.58 | 9.5 | 4.5~5.5 | 耕地 | 3.66 |
| 6# | K42+300 | 300 | K40+000~K46+823 | 右侧 | 55 | 52.97 | 10.5 | 4.5~5.5 | 耕地 | 4.17 |
| 合计 |  |  |  |  | 240 | 226.78 | 45.40 |  |  | 43.75 |

### 3.2.2  取料场位置、占地面积及取料量监测结果

本工程启用了6个取土场，取土面积26.18hm2，取土量185万m3。取土场场特性见表3.2-1。

表3.2-2  取土场场特性表

| 取土场名称 | 占地类型 | 位置 | 面积（hm2） | 取土量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄村取弃土场 | 耕地 | K27+100主线右侧 | 3.00 | 18 |
| K30取土场 | 耕地 | K29+700主线左侧570m处 | 1.86 | 11 |
| 三工取弃土场 | 耕地 | K33+600主线左侧 | 1.86 | 11 |
| 前白取弃土场 | 耕地 | K33+700主线右侧 | 2.29 | 33.5 |
| 9#取弃土场 | 耕地 | K37+300主线右侧 | 9.32 | 61 |
| 11#取弃土场 | 耕地 | K44+600主线左侧 | 7.84 | 50.5 |
| 合计 |  |  | 26.18 | 185 |

## 3.3  弃渣监测结果

### 3.3.1  设计弃渣情况

本项目地形较为平坦，多采用填方路基形式，填方多于挖方。主体设计对线路设计高程进行了优化降低，全线平均填挖高度1.5m，平均每公里土石方达8.20万m3。填方路段用土应通过纵向调配，在公路两侧设取土坑集中取土，并对取土坑作必要的排水、防护和绿化等措施，减少公路建设对环境产生的负面影响，减少水土流失。

通过与建设单位及主设单位沟通，在综合考虑规划、运距、可行性等多方面因素后，本工程采用取弃结合的方式，共设集中取（弃）土（渣）场6个。本项目周边土地以耕地为主，土壤主要为潮土，呈硬塑～半坚硬状，满足路基填筑要求。

除2号取土场选用项目选线左侧的岗地外，其他取土场均为耕地，地势平坦。取土前，应先对取土场表土进行剥离，堆放于取土区一角，采取临时防护措施；取土时应分块分段取土，并注意控制扰动范围；取土区分块取土结束后，将路基施工弃土填筑至该地块取土坑至周边基本持平，其上回覆表土，征地复耕；后续地块取土后无法恢复的取土坑部分，则可以根据当地土地利用规划，作为鱼塘，发展养殖业。项目2号取土场为岗地，较周边地形稍高。岗地取土场地形中间高，四周低，顶部相对周边高5m，坡度约1/20。取土时应根据计算，控制扰动范围，场地取平后，回覆表土复耕。

取土场位置一般选择在用土路段中部，运距控制在3~5KM以内。为满足施工需要，需新建通往主线施工道路约1200m，利用现有道路约3km。

取（弃）土（渣）场基本情况见表3.3-1。

表3.3-1  取（弃）土（渣）场基本情况表

| 序号 | 上 路 桩 号 | 取土场距离（m） | 用土段桩号 | 相对 位置 | 可提供 数量 （万m3） | 计划 使用量 （万m3） | 占地 （hm2） | 取土深度 （m） | 地貌 | 弃渣回填（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | K12+100 | 300 | K7+000～K14+000 | 右侧 | 30 | 27.95 | 5.8 | 4.5~5.5 | 耕地 | 14.12 |
| 2# | K17+400 | 200 | K14+000~K21+000 | 左侧 | 25 | 22.01 | 4.3 | 5.0~5.5 | 岗地 | 6.37 |
| 3# | K23+800 | 300 | K21+000~K27+600 | 右侧 | 50 | 48.68 | 9.5 | 4.5~5.5 | 耕地 | 3.61 |
| 4# | K31+300 | 200 | K27+600~K33+700 | 右侧 | 30 | 28.59 | 5.8 | 4.5~5.5 | 耕地 | 11.82 |
| 5# | K35+900 | 200 | K33+700~K40+000 | 右侧 | 50 | 46.58 | 9.5 | 4.5~5.5 | 耕地 | 3.66 |
| 6# | K42+300 | 300 | K40+000~K46+823 | 右侧 | 55 | 52.97 | 10.5 | 4.5~5.5 | 耕地 | 4.17 |
| 合计 |  |  |  |  | 240 | 226.78 | 45.40 |  |  | 43.75 |

### 3.3.2  弃渣场位置、占地面积及弃渣量监测结果

本工程启用了5个弃土场（其中三个是取其结合），弃土场面积16.60hm2，弃渣量7.60万m3。取土场场特性见表3.3-2。

表3.3-2  取土场场特性表

| 弃渣场名称 | 位置 | 面积（hm2） | 弃渣量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| K26弃渣场 | K25+900主线左侧 | 1.19 | 1.1 |
| 黄村取弃土场 | K27+100主线右侧 | 3.00 | 1.3 |
| 前白取弃土场 | K33+700主线右侧 | 2.29 | 2.5 |
| K35弃渣场 | K35+050主线左侧 | 0.80 | 1.6 |
| 9#取弃土场 | K37+300主线右侧 | 9.32 | 1.1 |
| 合计 |  | 16.60 | 7.6 |

## 3.4  土石方流向情况监测结果

1）设计土石方平衡情况

本工程土石方分段进行平衡利用，主体设计通过降低设计标高，优化土石方调配等措施，对主体工程土石方平衡进行了优化，具体如下：

主体工程挖方202.52万m3，包括占用耕地区域剥离表土56.35万m3（沿线临时堆放于路基占地范围内，用于后期绿化），工程挖方144.7万m3（其中开挖段、下穿铁路箱涵回填利用127.20万m3），拆迁1.47万m3；

主体工程借方226.78万m3，全部来源于1~6号取（弃）土（渣）场（约0.75万m3用于中小桥施工围堰，226.03万m3用于路基填筑）；

主体工程填方384.08万m3，包括工程填方353.98万m3，道路两侧、中央绿化带等区域表土回覆30.10万m3；

主体工程弃方45.22万m3，其中拆迁弃渣1.47万m3直接运往城市垃圾处理场，其余剥离多余表土、淤泥、桥梁基础施工弃方43.00万m3、施工围堰拆除0.75万m3共计43.75万m3运往取（弃）土（渣）场回填。

主体工程未细化取（弃）土（渣）场，施工营地，施工道路等临建区域的土石方平衡，本方案将在第五章进行评价补充。主体工程土石方平衡详见表3.4-1。

表3.4-1  主体设计土石方平衡表           单位：万m3

| 序号 | 分 区 | 开 挖 |  | 回 填 |  | 调 入 |  | 调 出 |  | 外 借 |  | 废 弃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程挖方 | 表土 | 路基 填方 | 表土 回覆 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| ① | K0+000～K4+065 | 43.83 | 6.54 | 63.53 | 1.53 | 20.78 | ② |  |  | 0.00 |  | 6.09 | 取弃土渣场1 |
| ② | K4+065～K7+000 | 47.27 | 2.38 | 16.53 | 1.21 |  |  | 30.63 | ①③ | 0.00 |  | 1.28 |  |
| ③ | K7+000～K14+000 | 2.64 | 8.72 | 37.8 | 4.61 | 9.85 | ② |  |  | 27.95 | 取弃土渣场1 | 6.75 |  |
| ④ | K14+000~K21+000 | 23.15 | 8.72 | 42.63 | 4.88 |  |  |  |  | 22.01 | 取弃土渣场2 | 6.37 | 取弃土渣场2 |
| ⑤ | K21+000~K27+600 | 1.35 | 6.88 | 48.68 | 4.62 |  |  |  |  | 48.68 | 取弃土渣场3 | 3.61 | 取弃土渣场3 |
| ⑥ | K27+600~K33+700 | 24.08 | 8.67 | 45.26 | 4.26 |  |  |  |  | 28.59 | 取弃土渣场4 | 11.82 | 取弃土渣场4 |
| ⑦ | K33+700~K40+000 | 1.09 | 6.78 | 46.58 | 4.21 |  |  |  |  | 46.58 | 取弃土渣场5 | 3.66 | 取弃土渣场5 |
| ⑧ | K40+000~K46+823 | 1.29 | 7.66 | 52.97 | 4.78 |  |  |  |  | 52.97 | 取弃土渣场6 | 4.17 | 取弃土渣场6 |
| 全线拆迁 |  | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.47 | 政府处置 垃圾填埋场处理 |
| 小 计 |  | 202.52 |  | 384.08 |  |  |  |  |  | 226.78 |  | 45.22 |  |

备注：全线主要为填方，采用取弃结合的方式；主体工程剥离的表土用于后期回覆绿化，纳入填方。

2）实际土石方平衡情况

本工程设计路基挖方52.60万m3，填方230.40万m3（压实方193.37万m3），借方185万m3，弃方7.6万m3。

# 4  水土流失防治措施监测结果

## 4.1  工程措施监测结果

### 4.1.1 工程措施设计情况

根据批复的水土保持方案，本工程水土保持工程措施工程量如下：

表土剥离72.33万m3、表土回覆46.08万m3、土地整治93.52hm2、雨排水管6.64km、纵向排水85.27km、浆砌石排水沟7.6km、中央分隔带排水43.10km、拱形衬砌骨架2.70hm2，桥头满铺护坡360m2，简易排水11300m。

### 4.1.2 工程措施实施情况

按照各分区的监测内容和监测指标，采取《S404宿城至皖苏界改建工程（二标段）水土保持监测实施方案》中设计的监测方法对工程措施进行全面的调查和量测。针对主体工程中具有水土保持功能的工程措施，在收集设计资料、监理资料的基础上，通过现场巡查为主的方法进行调查监测；对新增的水土保持工程措施进行重点调查，通过实地量测等手段监测实际实施情况。

根据监测调查结果，本工程实际实施的工程防护措施为土地整治、表土剥离、表土回覆等。水土保持工程措施实施情况见表4.1-1

表4.1-1  工程措施实施情况表

| 指标 |  | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基 工程区 | 表土剥离 | 万m3 | 33.6 |  |
|  | 表土回覆 | 万m3 | 33.6 |  |
|  | 土地整治 | hm2 | 35.25 |  |
|  | 城市雨排水管 | km | 2.95 |  |
|  | 路基纵向排水 | km | 38.46 |  |
|  | 中央分隔带排水 | km | 20.5 |  |
|  | 拱形衬砌骨架 | hm2 | 1.17 |  |
|  | 框格护坡 | hm2 | 0.07 |  |
| 桥涵 工程区 | 浆砌石排水 | km | 0.1 |  |
|  | 桥头满铺护坡 | m2 | 180 |  |
| 取（弃）土（渣）场区 | 表土剥离 | 万m3 | 5.30 |  |
|  | 表土回覆 | 万m3 | 0.50 |  |
|  | 土地整治 | hm2 | 5.86 |  |
|  | 排水沟 | m | 1000 |  |
| 施工 营地区 | 表土剥离 | 万m3 | 1.99 |  |
|  | 表土回覆 | 万m3 | 0.11 |  |
| 施工 道路区 | 表土剥离 | 万m3 | 0.96 |  |
|  | 土地整治 | hm2 | 1.65 |  |

## 4.2  植物措施监测结果

### 4.2.1 植物措施设计情况

植乔木282200株、植灌木255700株、植草13.43hm2。

### 4.2.1 植物措施实施情况

按照划分的监测分区，逐区进行调查统计植物措施实施情况、种类、分布及面积。工程已实施的植物措施包括管线扰动的市政绿化区域完工后乔灌草恢复，其中移植乔木75000株，移植灌木968000株，植草38.60hm2。

各分区植物措施均在主体工程完工前完成，落实了水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用原则，达到了水土保持植物措施防护效果。水土保持植物措施实施情况见表4.2-1。

表4.2-1  植物措施监测表

| 指标 |  | 单位 | 累计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基 工程区 | 植乔木 | 株 | 75000 |  |
|  | 植灌木 | 株 | 968000 |  |
|  | 植草皮 | hm2 | 38.60 |  |

### 4.2.2 植物生长状况监测

（1）树种、草种

本工程水土保持植物措施主要包括管线占压的乔灌木移栽。乔木树种：香樟、银杏、广玉兰、紫薇及红枫等；灌木树种：红叶石楠、海桐球、红花继木、瓜子黄杨等；人工种草：撒播植草。

（2）林草成活率监测

本工程植树种草涉及减温减压器房区、热网管道区、施工道路区等，乔灌木成活率采用逐株调查法测定，草坪按覆盖率统计。详见下表表4.2-2。

（3）草地盖度监测

监测人员对各监测分区内实施的种草植物防护进行了盖度指标监测，按照确定的监测方法在绿化草坪内布设10个样方，测定样方点处的盖度指标，各样方点测定值的算术平均值即为代表区域的盖度。

表4.2-2  林草成活率调查统计表

| 防治分区 | 树草种 | 种植方式 | 抽样情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 种植量 | 成活量 | 成活率(%) |
| 路基 工程区 | 乔木 | 栽植 | 株 | 98 | 96 | 98.0 |
|  | 灌木 | 栽植 | 株 | 356 | 353 | 99.2 |
|  | 植草 | 铺植 | hm2 | 0.56 | 0.54 | 96.4 |

根据监测结果可知，项目区林草成活率及盖度在90%以上，达到了《造林技术规程》合格标准（70%）要求，造林质量全部合格，草地盖度指标符合治理标准要求。

## 4.3  临时防护措施监测结果

### 4.3.1 临时措施设计情况

临时排水沟11050m、彩条布5520m2，沉沙池88个，密目网26000m2，袋装土拦挡21600m2，狗牙根草籽21.05hm2、砖砌挡墙1600m、泥浆沉淀池4个、围堰拆除7500m2。。

### 4.3.1 临时措施实施情况

按照划分的监测分区，逐区进行调查统计临时措施实施情况、种类、分布及面积。工程已实施的临时措施包括为密目网临时苫盖。

水土保持临时措施实施情况见表4.3-1。

表4.3-1  临时措施监测表

| 指标 |  | 单位 | 累计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基 工程区 | 彩条布 | m2 | 30000 |  |
|  | 防尘网 | m2 | 17200 |  |
| 桥涵 工程区 | 围堰拆除 | m3 | 3500 |  |
| 施工 营地区 | 撒草籽 | hm2 | 0.50 |  |
|  | 砖砌挡墙 | m | 200 |  |
|  | 彩钢板拦挡 | m2 | 500 |  |
|  | 植灌木 | 株 | 605 |  |
|  | 植乔木 | 株 | 58 |  |
| 施工 道路区 | 排水沟 | km | 15000 |  |

# 5  土壤流失情况监测

## 5.1  水土流失面积

工程施工期间完成的建（构）筑物等占地区域不再产生水土流失，因此水土流失面积（轻度及以上面积）整体呈减少趋势。

各阶段土壤侵蚀面积见表5-1。

表5.1-1  各阶段土壤侵蚀面积（单位：hm2）

| 分区 阶段 | 施工期（2017.04~2019.6） | 运行期（2019.07~2020.08） |
| --- | --- | --- |
| 路基工程区 | 150.74 | 36.98 |
| 桥涵工程区 | 1.59 | 0.36 |
| 取（弃）土（渣）场 | 28.17 | 28.17 |
| 施工营地区 | 6.62 | 6.62 |
| 施工道路区 | 3.71 | 3.71 |

## 5.2  土壤流失量

- a）侵蚀模数的测定

对于原地貌的水土流失评价基本采用批复的水土保持方案中的分类方法和侵蚀模数。工程施工期短，施工扰动频繁，不宜布设水土流失定位监测点，因此采用调查法获取土壤侵蚀模数。

- 1）原地貌土壤侵蚀模数

- 本项目所经区域均属于北方土石山区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，土壤容许流失量为200t/km2•a。根据水土保持方案中的水土流失调查情况，以及现场踏勘了解到的线路所经地区的土壤、植被、地形、地貌情况，确定原地貌侵蚀模数为150~200t/km2•a。

- 2）施工期各扰动类型区土壤侵蚀模数

- 本项目2017年4月开工，至2019年7月主体工程完工投入试运行。工程土方开挖回填较大，裸露面较多，土壤侵蚀模数显著增大，施工期各扰动类型区土壤侵蚀模数为1500~2000t/km2•a。

- 3）试运行期各扰动类型区土壤侵蚀模数

- 工程建设后期，随着植物措施的实施，水土保持效益发挥显著，各区侵蚀模数显著下降，试运行期各扰动类型区土壤侵蚀模数170~180t/km2•a。

- 施工期（含施工准备期）土壤侵蚀模数见表5.2-1。

表5.2-1  施工期（含施工准备期）土壤侵蚀模数

| 分区 阶段 | 原地貌 | 施工期 | 试运行期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基工程区 | 200 | 2000 | 180 |
| 桥涵工程区 | 150 | 2000 | 180 |
| 取（弃）土（渣）场 | 150 | 2000 | 180 |
| 施工营地区 | 150 | 2000 | 180 |
| 施工道路区 | 200 | 2000 | 180 |

2）土壤侵蚀量的计算

通过对调查监测收集到的监测数据进行汇总、整理及分析得出各监测分区的侵蚀面积、侵蚀模数及侵蚀时段，进而计算出各监测分区的土壤侵蚀量。本工程水土流失量按下计算。

W=F×M×T

式中：W—— 土壤侵蚀量（t）；

F —— 水土流失面积（km2）；

M—— 土壤侵蚀模数(t/km2.a)；

T —— 侵蚀时段（a）。

各阶段土壤侵蚀量见表5.2-2。

表5.2-2  各阶段土壤侵蚀量（t）

| 阶段 | 分区 | 面积（hm2） | 时段（a） | 土壤侵蚀模数(t/km2.a) | 土壤流失量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 路基工程区 | 150.74 | 2.25 | 2000 | 6783 |
|  | 桥涵工程区 | 1.59 | 2.25 | 2000 | 72 |
|  | 取（弃）土（渣）场 | 28.17 | 2.25 | 2000 | 1268 |
|  | 施工营地区 | 6.62 | 2.25 | 2000 | 298 |
|  | 施工道路区 | 3.71 | 2.25 | 2000 | 167 |
|  | 小计 |  |  |  | 8587 |
| 运行期 | 路基工程区 | 36.98 | 1.16 | 180 | 77 |
|  | 桥涵工程区 | 0.36 | 1.16 | 180 | 1 |
|  | 取（弃）土（渣）场 | 28.17 | 1.16 | 180 | 59 |
|  | 施工营地区 | 6.62 | 1.16 | 180 | 14 |
|  | 施工道路区 | 3.71 | 1.16 | 180 | 8 |
|  | 小计 |  |  |  | 158 |
| 合计 |  |  |  |  | 8746 |

## 5.3  取料、弃渣潜在土壤流失量

不涉及。

## 5.4  水土流失危害

监测期未发现严重的水土流失危害事件。

# 6  水土流失防治效果监测结果

工程建设将对所涉及的区域分别采取相应的水土流失治理措施，本方案工程建设区水土保持措施防治面积主要包括建筑硬化面积及绿化措施面积，建设区采取水土保持措施面积见表6.1。

表6.1  设计水平年各防治分区采取水土保持措施面积一览表

| 序号 | 防治分区 | 水土流失治理达标面积（hm2） |  |  |  | 造成水土流失面积（hm2） | 水面面积（hm2） | 扰动地表面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 建筑硬化面积 | 合计 |  |  |  |
| 1 | 路基工程区 | 1.23 | 45.30 | 110.41 | 156.94 | 157.44 |  | 157.44 |
| 2 | 桥涵工程区 | 0.12 | 0.05 | 1.40 | 1.57 | 1.59 |  | 1.59 |
| 3 | 取（弃）土（渣）场 | 28.13 |  |  | 28.13 | 28.17 |  | 28.17 |
| 4 | 施工营地区 | 6.60 |  |  | 6.60 | 6.62 |  | 6.62 |
| 5 | 施工道路区 | 3.70 |  |  | 3.70 | 3.71 |  | 3.71 |
|  | 合计 | 39.78 | 45.35 | 111.81 | 196.94 | 197.53 |  | 197.53 |

1）水土流失总治理度

扣除水域面积，工程建设将对所涉及的其他区域分别采取相应的水土流失治理措施，本工程水土流失治理度达到99.7%。

2）土壤流失控制比

土壤流失控制比是验证工程建设水土保持工程方案合理性的一个重要指标，也是衡量水土保持工程是否可行的主要指标。经治理后可将项目区平均土壤侵蚀模数控制在170t／km2·a以下。本地区容许土壤侵蚀模数为200t／km2·a，土壤流失控制比为1.2，有效地控制了因项目建设产生的水土流失。

3）渣土防护率

本工程地库开挖回临时堆土7.60万m3堆放在临时堆土场，方案设计采取苫盖及排水沉沙等措施，设计实际拦渣量7.54万m3，设计拦渣率为99.2%。

4）表土保护率

批复方案未涉及。

5）林草植被恢复率

项目防治责任范围内植被恢复面积占防治责任区范围内可恢复植被面积百分比。方案设计水平年林草植被恢复率达到98.7％。

6）林草覆盖率

林草覆盖率为项目防治责任范围的林草面积占防治责任范围总面积的百分比。本工程（永久占地+临时占地）设计水平年综合林草植被覆盖率为23.0％。高于项目规划绿化率22%。

工程六项指标综合目标值分析汇总表表6.2。

表6.2  工程六项指标综合目标值分析汇总表

| 评估指标 | 目标值（％） | 评 估 依 据 | 单位 | 数量 | 预测达到值 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失治理度（％） | 95 | 水土流失治理达标面积 | hm2 | 196.94 | 99.7 | 达标 |
|  |  | 水土流失总面积 | hm2 | 197.53 |  |  |
| 土壤流失控制比 | 1 | 项目区容许土壤流失量 | t/km2·a | 200 | 1.2 | 达标 |
|  |  | 方案实施后土壤侵蚀强度 | t/km2·a | 170 |  |  |
| 渣土防护率（％） | 95 | 实际挡护的永久弃渣、临时堆土量 | 万m3 | 7.54 | 99.2 | 达标 |
|  |  | 永久弃渣和临时堆土总量 | 万m3 | 7.60 |  |  |
| 表土保护率（％） | 0 | 保护的表土数量 | 万m3 |  | / | 达标 |
|  |  | 可剥离表土总量 | 万m3 |  |  |  |
| 林草植被恢复率（％） | 97 | 绿化总面积 | hm2 | 45.35 | 98.7 | 达标 |
|  |  | 可绿化面积 | hm2 | 45.94 |  |  |
| 林草覆盖率（％） | 22 | 绿化总面积 | hm2 | 45.35 | 23.0 | 达标 |
|  |  | 项目建设区面积 | hm2 | 197.53 |  |  |

# 7  结论

## 7.1  水土流失动态变化

本工程水土保持监测数据收集时间为2017年7月至2020年8月，收集了水土流失及防治的有关数据，并对相关资料进行了核实，各项数据显示，通过工程措施、植物措施的紧密结合，扰动土地得到及时整治，水土流失得到控制，林草植被及时恢复，各扰动单元土壤侵蚀强度都呈现明显的下降趋势。截止监测结束时，各项指标均超过目标值。

## 7.2  水土保持措施评价

本工程施工过程中实施的密目网临时苫盖，施工后期实施土地整治、植树植草等措施，起到了良好的水土保持效果。至植被恢复期，工程扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等指标均达到方案目标值。各项措施控制水土流失、改善生态环境作用明显。

## 7.3  存在问题及建议

1）对少量已经死亡的乔木和草坪应及时补植；

2）进一步加强各项水土保持设施维护保养工作。

## 7.4  综合结论

综上所述，本项目比较重视水土保持工作，水土保持工程措施、植物措施和临时措施的实施，基本达到了防治因基础开挖、回填土堆放及临时扰动等而造成水土流失的目的。至试运行期末，恢复了项目区的生产、生活和生态环境，控制了项目区的水土流失，总体上发挥了较好的保持水土、改善生态环境的作用，监测期未发现严重的水土流失危害事件。

经综合评定，水土流失实际防治标准达标。

# 8 附件及附图

- 附件：

1）项目备案表

2）项目水土保持方案批复

3）主体工程施工动态对比照片

4）水土保持措施实施前后对比照片

5）项目卫星图

6）水土保持监测季报

- 附图：

- 1）项目平面布置图

- 2）水土流失防治责任范围、监测分区及监测点位图